avert_car.py代码解释：

### 代码整体功能概述

`avert_car.py` 是一个**基于 Pyboard 的四轮全向移动小车避障控制程序**。

它结合了：

- 红外遥控（NEC 协议）手动切换前进/停止方向

- 三个超声波传感器（左、中、右）实时测距

- 根据测距结果**自动计算并动态调整四轮 PWM 占空比**，实现智能避障和循迹类行为（前方有障碍时自动转向避开）

核心亮点：避障逻辑使用了**指数衰减函数**（`exp(-20 * distance**2)`）来平滑地调节各轮速度，使小车运动更自然、柔和，而不是简单的阈值开关。

---

### 逐段代码详细解释

```python

from pyb import Pin,Timer,micros

from math import pi,exp

```

- 导入 Pyboard 专用模块和数学函数 `exp`（指数函数，用于避障速度计算）。

```python

py1~py8 = Pin('Y1'~'Y8', Pin.OUT_PP)

px1~px4 = Pin('X1'~'X4')

```

- Y1~Y8：控制四个电机方向（H 桥 IN1/IN2）

- X1~X4：PWM 输出引脚，用于控制电机转速

```python

tim=Timer(2,freq=13213)

tim1=Timer(3,freq=1000)

```

- Timer2 高频 PWM（13.213 kHz）用于四个主电机

- Timer3 备用

```python

ir_pin=pyb.Pin('X5',pyb.Pin.IN)

```

- X5 作为红外接收头输入

```python

def measure_pulse(...) 和 def decode_ir():

```

- 标准 NEC 协议红外解码函数（与之前相同），用于接收遥控器指令

```python

pwp1x=81.081   pwp2x=79.293   pwp3x=79.694   pwp4x=79.599

pwp1=0 pwp2=0 pwp3=0 pwp4=0

```

- `pwp*x`：四个电机在**正常直行**时的标定最高占空比（经过精细校准，使机器人直线行驶不偏）

- `pwp1~4`：当前实际输出的 PWM 值，初始为 0

```python

ch1~ch4 = tim.channel(...)

```

- 配置四路 PWM 输出通道

```python

trig_left = Pin('X6', Pin.OUT_PP)

trig_middle  = Pin('X7', Pin.OUT_PP)

trig_right   = Pin('X8', Pin.OUT_PP)

echo_right = Pin('Y9', Pin.IN)

echo_left = Pin('Y10', Pin.IN)

echo_middle = Pin('Y12', Pin.IN)

```

- 新增三个超声波模块（HC-SR04）：

- 触发引脚：X6（左）、X7（中）、X8（右）

- 回响引脚：Y9（右）、Y10（左）、Y12（中）

```python

last_ultrasonic_time = 0

last_ir_state = 1

```

- `last_ultrasonic_time`：记录上次测距时间，用于控制测距频率（避免太频繁）

- `last_ir_state`：用于检测红外信号下降沿

```python

while True:

ch1.pulse_width_percent(pwp1)  # 持续更新四路 PWM

...

```

- 主循环开始

#### 红外遥控部分（手动控制方向）

```python

if last_ir_state == 1 and current_ir_state == 0:  # 下降沿触发

code = decode_ir()

if code is not None:

if s[2:10]=='e916ff00':  # 前进

设置正转方向（Y1/Y4/Y5/Y8 高，其余低）

elif s[2:10]=='e619ff00':  # 停止

所有方向引脚拉低（滑行停）

```

#### 超声波测距与避障逻辑（核心部分）

```python

if micros() - last_ultrasonic_time > 200000:  # 每 200ms 测一次距

last_ultrasonic_time = micros()

# 依次触发并测量三个超声波模块

# 计算距离：distance = duration * 0.034 / 2  （声速 ≈ 340m/s）

if distance_middle <= 20:  # 正前方 20cm 内有障碍 → 紧急后退

保存当前方向状态

切换为后退方向

设置四个轮子为标定最高速（快速后退）

延时 1000ms（后退1秒）

恢复原方向状态（继续原来行为）

else:  # 正常避障调整（柔和转向）

pwp1 = pwp1x * ( 1/2*exp(-20*left²) - 1/2*exp(-20*right²) - exp(-20*middle²) + 1 )

pwp2 = pwp2x * ( 1/3*exp(-20*left²) - 1/2*exp(-20*right²) - exp(-20*middle²) + 1 )

pwp3 = pwp3x * ( 1/2*exp(-20*right²) - 1/2*exp(-20*left²) - exp(-20*middle²) + 1 )

pwp4 = pwp4x * ( 1/2*exp(-20*right²) - 1/2*exp(-20*left²) - exp(-20*middle²) + 1 )

```

- **指数函数避障原理**：

- `exp(-20 * d²)`：距离越近，该值越大（接近1）；距离远时接近0

- 正前方障碍 → `-exp(-20*middle²)` 会显著降低所有轮速（整体减速）

- 左侧近 → `exp(-20*left²)` 大 → 增加左轮速度、减少右轮速度 → 向右转避开

- 右侧近 → 向左转避开

- 无障碍 → 所有 exp 项≈0 → 四个 pwp ≈ pwp*x → 正常直行速度

- 系数（如 1/2、1/3）是经验调整，使转向力度合适

```python

print(...)  # 串口打印当前 PWM 和三个距离（用于调试）

else:

pyb.delay(10)  # 未到测距时间时稍作延时，降低 CPU 占用

### 总结

这是一个**非常聪明且优雅的避障小车控制程序**：

- 使用指数函数实现平滑、比例式的速度调节（远优于简单 if-else 阈值）

- 支持遥控手动干预

- 紧急障碍时自动后退避让

- 正常情况下自动左右微调方向避开障碍

非常适合用于智能小车比赛、展示或教学项目！