follow_car.py代码解释：

follow_car.py —— 跟随模式（人或物体跟随）

Python

from pyb import Pin,Timer,micros

from math import pi,exp

- 导入 Pyboard 核心模块和数学函数 exp（用于指数衰减计算）。

Python

py1=Pin('Y1',Pin.OUT_PP)  # 以下8行：方向控制引脚（H桥IN1/IN2）

py2=Pin('Y2',Pin.OUT_PP)

py3=Pin('Y3',Pin.OUT_PP)

py4=Pin('Y4',Pin.OUT_PP)

py5=Pin('Y5',Pin.OUT_PP)

py6=Pin('Y6',Pin.OUT_PP)

py7=Pin('Y7',Pin.OUT_PP)

py8=Pin('Y8',Pin.OUT_PP)

- Y1~Y8 用于控制四个电机的正反转。

Python

px1=Pin('X1')  # 以下几行：PWM 输出引脚（后续配置为PWM）

px2=Pin('X2')

px3=Pin('X3')

px4=Pin('X4')

px7=Pin('X7')

px8=Pin('X8')

py11=Pin('Y11')

- 这些引脚将用于 PWM 调速（实际只用了 X1~X4）。

Python

tim=Timer(2,freq=13213)  # 高频 PWM 定时器

tim1=Timer(3,freq=1000)  # 备用低频定时器

- Timer2 用于主电机 PWM。

Python

ir_pin=pyb.Pin('X5',pyb.Pin.IN)  # 红外接收头

- X5 接收 NEC 协议红外信号。

Python

# def measure_speed(...)  # 被注释的测速函数（不再使用）

- 旧的编码器测速代码，已禁用。

Python

def measure_pulse(level,timeout=20000):

start=pyb.micros()

while ir_pin.value()!=level:

if pyb.elapsed_micros(start)>timeout:return None

pulse_start=pyb.micros()

while ir_pin.value()==level:

if pyb.elapsed_micros(pulse_start)>timeout:return None

return pyb.elapsed_micros(pulse_start)

- 测量红外信号中某个电平持续的微秒数，用于 NEC 解码。

Python

def decode_ir():

# 标准 NEC 协议解码（引导码 + 32位数据）

# 与之前代码相同，成功返回 32 位整数，否则 None

Python

pwp1x=81.081  # 以下4行：直线行驶时的标定最大占空比（%）

pwp2x=79.293

pwp3x=79.694

pwp4x=79.599

pwp1=0  # 当前实际输出 PWM，初始为0

pwp2=0

pwp3=0

pwp4=0

Python

ch1=tim.channel(1,Timer.PWM,pin=px1)  # 配置4路PWM通道

ch2=tim.channel(2,Timer.PWM,pin=px2)

ch3=tim.channel(3,Timer.PWM,pin=px3)

ch4=tim.channel(4,Timer.PWM,pin=px4)

# ch5~ch7 配置了备用通道，未使用

Python

trig_left = Pin('X6', Pin.OUT_PP)   # 左超声波触发

trig_middle  = Pin('X7', Pin.OUT_PP)   # 中

trig_right   = Pin('X8', Pin.OUT_PP)   # 右

echo_right = Pin('Y9', Pin.IN)         # 右回波

echo_left = Pin('Y10', Pin.IN)         # 左回波

echo_middle = Pin('Y12', Pin.IN)       # 中回波

- 配置三个 HC-SR04 超声波传感器。

Python

trig_middle.low()  # 初始拉低触发引脚

trig_left.low()

trig_right.low()

pyb.delay(100)     # 等待传感器稳定

last_ultrasonic_time = 0  # 上次测距时间戳

last_ir_state = 1         # 红外状态用于下降沿检测

Python

while True:  # 主循环开始

ch1.pulse_width_percent(pwp1)  # 持续更新四轮 PWM

ch2.pulse_width_percent(pwp2)

ch3.pulse_width_percent(pwp3)

ch4.pulse_width_percent(pwp4)

current_ir_state = ir_pin.value()

if last_ir_state == 1 and current_ir_state == 0:  # 红外下降沿

code=decode_ir()

if code is not None:

s=hex(code)

if s[2:10]=='e916ff00':      # 前进方向

py1.high(); py2.low(); py3.low(); py4.high()

py5.high(); py6.low(); py7.low(); py8.high()

elif s[2:10]=='e619ff00':    # 停止（全低）

# 所有方向引脚拉低（滑行停）

Python

if micros() - last_ultrasonic_time > 200000:  # 每200ms测一次距

last_ultrasonic_time = micros()

last_ir_state = current_ir_state  # 更新状态

# 依次触发并测量中、右、左三个超声波距离

# 计算公式：distance = duration * 0.034 / 2 (cm)

if distance_middle <= 20:  # 正前方太近 → 减速

pwp1=pwp2=pwp3=pwp4=30  # 四轮统一降到30%

else:  # 正常跟随逻辑

# 注意系数变小了 (-0.002 而不是 -20)，作用范围更远、更平缓

pwp3 = pwp3x * (1/2*exp(-0.002*left²) - 1/2*exp(-0.002*right²) - exp(-0.02*middle²) + 1)

pwp4 = pwp4x * (1/3*exp(-0.002*left²) - 1/2*exp(-0.002*right²) - exp(-0.02*middle²) + 1)

pwp1 = pwp1x * (1/2*exp(-0.002*right²) - 1/2*exp(-0.002*left²) - exp(-0.02*middle²) + 1)

pwp2 = pwp2x * (1/2*exp(-0.002*right²) - 1/2*exp(-0.002*left²) - exp(-0.02*middle²) + 1)

print(pwp1, pwp2, pwp3, pwp4, distance_middle, distance_left, distance_right)

last_ultrasonic_time = micros()

else:

pyb.udelay(10)  # 未到测距时间时微小延时

功能总结：这是一个人/物体跟随小车程序。左侧近 → 右轮加速（向左转靠近）；右侧近 → 左轮加速（向右转靠近）；正前方太近 → 整体减速。