### 完整代码逐行/逐段详细解释

以下是对您提供的 MicroPython 代码（integrity.py）的**详细逐行解释**。由于代码较长，我会将代码按逻辑段落分组（例如，导入、引脚定义、函数定义、主循环等），并在每个段落中逐行解释。每行代码后紧跟其详细说明，包括作用、为什么这样写、潜在的硬件对应（如电机、传感器），以及与整体逻辑的关联。如果某行是注释或简单，我会简要说明；如果复杂，会深入分析。解释基于 Pyboard（pyb）硬件环境，假设这是一个四轮小车机器人，使用红外遥控、超声波避障、电机 PWM 控制。

#### 段落 1: 导入模块

```python

from pyb import Pin,Timer,micros,LED

```

- 这行导入 Pyboard 库的特定类/函数：`Pin` 用于 GPIO 引脚控制；`Timer` 用于定时器和 PWM；`micros` 用于微秒级计时（高精度时间测量，常用于传感器脉冲）；`LED` 用于板载 LED 控制。这是一个 MicroPython 特定导入，针对嵌入式硬件。

```python

from math import pi,exp

```

- 导入数学库的 `pi`（圆周率）和 `exp`（指数函数 e^x）。`pi` 可能用于计算（如圆周相关，但代码中未直接用）；`exp` 用于后面的高斯函数避障算法（exp(-k*x^2) 是高斯衰减形式，用于平滑速度调整）。

#### 段落 2: 输出引脚定义（电机方向控制）

```python

py1=Pin('Y1',Pin.OUT_PP)

py2=Pin('Y2',Pin.OUT_PP)

py3=Pin('Y3',Pin.OUT_PP)

py4=Pin('Y4',Pin.OUT_PP)

py5=Pin('Y5',Pin.OUT_PP)

py6=Pin('Y6',Pin.OUT_PP)

py7=Pin('Y7',Pin.OUT_PP)

py8=Pin('Y8',Pin.OUT_PP)

```

- 这8行定义了 8 个 GPIO 输出引脚（Y1 到 Y8），模式为 `Pin.OUT_PP`（推挽输出，适合驱动电机驱动器的 INx 引脚）。这些很可能对应两个 H 桥电机驱动器（如 L298N）的方向控制：例如 py1/py2 控制左前电机，py3/py4 右前，py5/py6 左后，py7/py8 右后。高电平/低电平组合决定电机正转/反转/停止。

#### 段落 3: 输入/输出引脚定义（PWM 和其他）

```python

px1=Pin('X1')

px2=Pin('X2')

px3=Pin('X3')

px4=Pin('X4')

px7=Pin('X7')

px8=Pin('X8')

py11=Pin('Y11')

```

- 定义了几个引脚，但没有指定模式（默认可能是输出）。这些用于 PWM 输出（后面会绑定到定时器通道）。px1~px4 很可能对应四个电机的速度控制 PWM；px7/px8/py11 可能是额外通道（但主代码中未使用 ch5~ch7，可能备用）。

```python

# px19=Pin('X19',Pin.IN)

# px20=Pin('X20',Pin.IN)

# px21=Pin('X21',Pin.IN)

# px22=Pin('X22',Pin.IN)

```

- 这些是注释掉的输入引脚定义（Pin.IN 表示输入模式）。可能原本用于其他传感器（如线跟踪），但当前代码未用，已禁用。

#### 段落 4: 定时器初始化

```python

tim=Timer(2,freq=13213)

tim1=Timer(3,freq=1000)

```

- 初始化两个定时器：`tim` (Timer 2) 频率 13213 Hz（常见 PWM 频率，避免电机啸叫）；`tim1` (Timer 3) 频率 1000 Hz（较低，可能用于伺服或不同电机）。这些用于生成 PWM 信号控制电机速度。

#### 段落 5: 红外传感器引脚

```python

ir_pin=pyb.Pin('X5',pyb.Pin.IN)

```

- 定义红外接收器数据引脚（X5，输入模式）。用于接收遥控器信号（NEC 协议）。

#### 段落 6: 注释掉的速度测量函数

```python

# def measure_speed(a):

#     time=0

#     for i in range(20):

#         while a.value()!=1:

#             pass

#         while a.value()==1:

#             pass

#         start=pyb.micros()

#         while a.value()==1:

#             pass

#         while a.value()!=1:

#             pass

#         while a.value()==1:

#             pass

#         time1=pyb.elapsed_micros(start)

#         time=time+time1

#     frequency=2*pi*10**6/time

#     return frequency*3.2

```

- 这是一个注释掉的函数，用于测量某个引脚（a）的脉冲频率（可能来自编码器或转速传感器）。它平均 20 次测量周期时间，计算频率，然后乘 3.2（可能轮子周长或齿轮比）。已禁用，可能原本用于反馈控制，但当前代码不需。

#### 段落 7: 脉冲测量函数（红外解码用）

```python

def measure_pulse(level,timeout=20000):

start=pyb.micros()

while ir_pin.value()!=level:

if pyb.elapsed_micros(start)>timeout:return None

pulse_start=pyb.micros()

while ir_pin.value()==level:

if pyb.elapsed_micros(pulse_start)>timeout:return None

return pyb.elapsed_micros(pulse_start)

```

- 这个函数测量 `ir_pin` 上指定电平（level=0 或 1）的持续时间（微秒）。使用循环轮询（busy-wait），有 20ms 超时防止挂起。返回脉冲宽度或 None（超时）。这是 NEC 红外协议解码的基础：协议依赖脉冲宽度区分引导码/位。

#### 段落 8: 红外解码函数

```python

def decode_ir():

pulse_len=measure_pulse(0)

if pulse_len is None or not(8000<pulse_len<10000):return None

pulse_len=measure_pulse(1)

if pulse_len is None or not(4000<pulse_len<5000):return None

data=0

for i in range(32):

pulse_len=measure_pulse(0)

if pulse_len is None or not(500<pulse_len<600):return None

pulse_len=measure_pulse(1)

if pulse_len is None or (pulse_len>1000):

data |=(1<<i)

else:

data |=(0<<i)

return data

```

- NEC 协议解码：先检查引导码（9ms 低 + 4.5ms 高，范围容忍）。然后解码 32 位数据（每个位：0.56ms 低 + 0.56ms 高=0；0.56ms 低 + 1.69ms 高=1）。位从 LSB 到 MSB 构建 data（用户码 + 指令码）。如果任何脉冲无效，返回 None。返回 32 位整数（hex 打印时如 0xf609ff00）。

#### 段落 9: PWM 基准值定义

```python

pwp1x=81.081

pwp2x=79.293

pwp3x=79.694

pwp4x=79.599

pwp1=0

pwp2=0

pwp3=0

pwp4=0

```

- `pwpXx` 是经验调出的直行基准 PWM 占空比（百分比，81% 等，非对称可能是电机不均）。`pwpx` 是当前值，初始 0（停止）。用于避障时动态调整。

#### 段落 10: PWM 通道绑定

```python

ch1=tim.channel(1,Timer.PWM,pin=px1)

ch2=tim.channel(2,Timer.PWM,pin=px2)

ch3=tim.channel(3,Timer.PWM,pin=px3)

ch4=tim.channel(4,Timer.PWM,pin=px4)

ch5=tim1.channel(1,Timer.PWM,pin=px7)

ch6=tim1.channel(2,Timer.PWM,pin=px8)

ch7=tim1.channel(3,Timer.PWM,pin=py11)

```

- 将定时器通道绑定到引脚并设为 PWM 模式。ch1~ch4 用于主电机；ch5~ch7 备用（未用）。

#### 段落 11: 超声波引脚定义和初始化

```python

trig_left = Pin('X6', Pin.OUT_PP)   # 原来的，继续用

trig_middle  = Pin('X7', Pin.OUT_PP)   # 新增，X7 空闲（你原来 px7 是 PWM 输出，但可以另找）

trig_right   = Pin('X8', Pin.OUT_PP)

echo_right = Pin('Y9', Pin.IN)

echo_left = Pin('Y10', Pin.IN)

echo_middle = Pin('Y12', Pin.IN)

trig_middle.low()

trig_left.low()

trig_right.low()

pyb.delay(100)

last_ultrasonic_time = 0

```

- 定义三个 HC-SR04 超声波模块的 Trig（触发输出）和 Echo（回波输入）。左/中/右用于多方向避障。初始低电平，延迟 100ms 稳定。`last_ultrasonic_time` 记录上次测量时间（微秒），用于限频。

#### 段落 12: 注释掉的初始电机方向（已禁用）

```python

# py1.high()

# py2.low()

# py3.low()

# py4.high()

# py5.high()

# py6.low()

# py7.low()

# py8.high()

```

- 注释掉的初始方向设置：可能是全轮正转（前进），但移到遥控指令中。

#### 段落 13: 主循环开始 - 红外状态检测

```python

last_ir_state = 1

while True:

current_ir_state = ir_pin.value()

if last_ir_state == 1 and current_ir_state == 0:

code=decode_ir()

if code is not None:

print("IR Code:",hex(code))

s=hex(code)

```

- 初始化上一个 IR 状态为 1（高）。无限循环中检测 IR 引脚：下降沿（1->0）触发解码。打印 hex 码，s=hex(code) 用于后续 if 判断（s[2:10] 取指令部分，如 'f609ff00'）。

#### 段落 14: 自动避障模式 (f609ff00)

```python

if s[2:10]=='f609ff00':

LED(3).on()

while True:

ch1.pulse_width_percent(pwp1)

ch2.pulse_width_percent(pwp2)

ch3.pulse_width_percent(pwp3)

ch4.pulse_width_percent(pwp4)

current_ir_state = ir_pin.value()

if last_ir_state == 1 and current_ir_state == 0:

code=decode_ir()

if code is not None:

print("IR Code:",hex(code))

s=hex(code)

if s[2:10]=='bf40ff00':

LED(3).off()

break

if s[2:10]=='e916ff00':

py1.high()

py2.low()

py3.low()

py4.high()

py5.high()

py6.low()

py7.low()

py8.high()

elif s[2:10]=='e619ff00':

py1.low()

py2.low()

py3.low()

py4.low()

py5.low()

py6.low()

py7.low()

py8.low()

if micros() - last_ultrasonic_time > 100000:  # 每200ms测一次（而不是每循环都测）

last_ultrasonic_time = micros()

last_ir_state=current_ir_state

trig_middle.high()

pyb.udelay(10)

trig_middle.low()

while echo_middle.value() == 0: pass

t_middle = micros()

while echo_middle.value() == 1: pass

duration_middle = micros() - t_middle

distance_middle = duration_middle * 0.034 / 2

trig_right.high()

pyb.udelay(10)

trig_right.low()

while echo_right.value() == 0: pass

t_right = micros()

while echo_right.value() == 1: pass

duration_right = micros() - t_right

distance_right = duration_right * 0.034 / 2

trig_left.high()

pyb.udelay(10)

trig_left.low()

while echo_left.value() == 0: pass

t_left = micros()

while echo_left.value() == 1: pass

duration_left = micros() - t_left

distance_left = duration_left * 0.034 / 2

#duration单位是us，所以340要*10^-4

if distance_middle<=26:

pwp1=30

pwp2=30

pwp3=30

pwp4=30

else:

pwp3=pwp3x*(1/2*exp(-0.002*distance_left**2)-1/2*exp(-0.002*distance_right**2)-exp(-0.02*distance_middle**2)+1)

pwp4=pwp4x*(1/2*exp(-0.002*distance_left**2)-1/2*exp(-0.002*distance_right**2)-exp(-0.02*distance_middle**2)+1)

pwp1=pwp1x*(1/2*exp(-0.002*distance_right**2)-1/2*exp(-0.002*distance_left**2)-exp(-0.02*distance_middle**2)+1)

pwp2=pwp2x*(1/2*exp(-0.002*distance_right**2)-1/2*exp(-0.002*distance_left**2)-exp(-0.02*distance_middle**2)+1)

print(pwp1)

print(pwp2)

print(pwp3)

print(pwp4)

print(distance_middle)

print(distance_left)

print(distance_right)

last_ultrasonic_time=micros()

else:

pyb.udelay(10)

```

- LED(3).on() 表示模式激活。

- 子循环：持续输出当前 PWM（速度控制）。

- 检测 IR 指令：bf40 停止模式；e916 设置前进方向（高低组合）；e619 全停止。

- 每 100ms 测超声：依次触发 Trig（10us 高脉冲），测量 Echo 高脉冲时长，计算距离（声速 340m/s = 0.034 cm/us，分 2 因为往返）。

- 如果中间距离 <=26cm，减速到 30%（慢行或停）。

- 否则，用高斯函数调整：中间用尖峰衰减 (-exp(-0.02*d^2)，近时强减速)；左右用对称高斯差分（左近右轮减速，转向右逃避）。打印调试值。

#### 段落 15: 手动调速模式 (f807ff00)

```python

if s[2:10]=='f807ff00':

while True:

LED(2).on()

ch1.pulse_width_percent(pwp1)

ch2.pulse_width_percent(pwp2)

ch3.pulse_width_percent(pwp3)

ch4.pulse_width_percent(pwp4)

current_ir_state = ir_pin.value()

if last_ir_state == 1 and current_ir_state == 0:

code=decode_ir()

if code is not None:

print("IR Code:",hex(code))

s=hex(code)

if s[2:10]=='bf40ff00':

LED(2).off()

break

if s[2:10]=='ad52ff00':

if 89.5<pwp1<95:

pwp1=pwp1-1.8405

pwp2=pwp2-2.0585

pwp3=pwp3-2.2225

pwp4=pwp4-2.008

elif 85.4<pwp1<89.60:

pwp1=pwp1-2.005

pwp2=pwp2-2.273

pwp3=pwp3-2.2445

pwp4=pwp4-2.198

elif 81.06<pwp1<85.6:

pwp1=pwp1-2.2245

pwp2=pwp2-2.573

pwp3=pwp3-2.2675

pwp4=pwp4-2.4555

elif 76.006<pwp1<81.09:

pwp1=pwp1-2.5365

pwp2=pwp2-3.037

pwp3=pwp3-2.2905

pwp4=pwp4-2.8325

elif 69.936<pwp1<76.010:

pwp1=pwp1-3.036

pwp2=pwp2-3.9095

pwp3=pwp3-2.315

pwp4=pwp4-3.465

print(pwp1)

print(pwp2)

print(pwp3)

print(pwp4)

elif s[2:10]=='e718ff00':

if pwp1<=68 or pwp2<=64 or pwp3<=69 or pwp4<=65:

pwp1=69.936

pwp2=65.4

pwp3=70.483

pwp4=67.004

elif  pwp1<76.010:

pwp1=pwp1+3.036

pwp2=pwp2+3.9095

pwp3=pwp3+2.315

pwp4=pwp4+3.465

elif 76.006<pwp1<81.09:

pwp1=pwp1+2.5365

pwp2=pwp2+3.037

pwp3=pwp3+2.2905

pwp4=pwp4+2.8325

elif 81.06<pwp1<85.6:

pwp1=pwp1+2.2245

pwp2=pwp2+2.573

pwp3=pwp3+2.2675

pwp4=pwp4+2.4555

elif 85.4<pwp1<89.60:

pwp1=pwp1+2.005

pwp2=pwp2+2.273

pwp3=pwp3+2.2445

pwp4=pwp4+2.198

elif 89.5<pwp1<93.3:

pwp1=pwp1+1.8405

pwp2=pwp2+2.0585

pwp3=pwp3+2.2225

pwp4=pwp4+2.008

print(pwp1)

print(pwp2)

print(pwp3)

print(pwp4)

elif s[2:10]=='e916ff00':

py1.high()

py2.low()

py3.low()

py4.high()

py5.high()

py6.low()

py7.low()

py8.high()

elif s[2:10]=='f20dff00':

py1.low()

py2.high()

py3.high()

py4.low()

py5.low()

py6.high()

py7.high()

py8.low()

elif s[2:10]=='e31cff00':

py1.high()

py2.high()

py3.high()

py4.high()

py5.high()

py6.high()

py7.high()

py8.high()

elif s[2:10]=='ba45ff00':

py1.high()

py2.high()

py7.high()

py8.high()

while pwp2>=40 and pwp3>=40:

pwp2=pwp2-0.35

pwp3=pwp3-0.4

ch2.pulse_width_percent(pwp2)

ch3.pulse_width_percent(pwp3)

pyb.delay(30)

elif s[2:10]=='b847ff00':

a=py1.value()

b=py2.value()

c=py7.value()

d=py8.value()

py1.low()

py2.low()

py7.low()

py8.low()

pwp_n_1=pwp1

while pwp1>pwp_n_1-21:

pwp1=pwp1-0.5

ch1.pulse_width_percent(pwp1)

pyb.delay(50)

pyb.delay(100)

pwp1=pwp_n_1

py1.value(a)

py2.value(b)

py7.value(c)

py8.value(d)

elif s[2:10]=='bb44ff00':

a=py1.value()

b=py2.value()

c=py7.value()

d=py8.value()

py1.low()

py2.low()

py7.low()

py8.low()

pwp_n_2=pwp2

while pwp2>pwp_n_2-21:

pwp2=pwp2-0.5

ch1.pulse_width_percent(pwp2)  # 注意：这里是 ch1，但应该是 ch2？可能打字错误

pyb.delay(50)

pyb.delay(100)

pwp2=pwp_n_2

py1.value(a)

py2.value(b)

py7.value(c)

py8.value(d)

elif s[2:10]=='e619ff00':

py1.low()

py2.low()

py3.low()

py4.low()

py5.low()

py6.low()

py7.low()

py8.low()

elif s[2:10]=='b946ff00':

py3.high()

py4.high()

py5.high()

py6.high()

while pwp4>=40 or pwp1>=40:

pwp4=pwp4-0.38

pwp1=pwp1-0.5

ch1.pulse_width_percent(pwp1)

ch4.pulse_width_percent(pwp4)

print(pwp1)

print(pwp4)

pyb.delay(10)

elif s[2:10]=='f708ff00':

pwp_n_2=pwp2

pwp_n_1=pwp1

while pwp2>pwp_n_2-21 or pwp1>pwp_n_1-21:

pwp1=pwp1-0.5

pwp2=pwp2-0.35

ch1.pulse_width_percent(pwp1)

ch2.pulse_width_percent(pwp2)

pyb.delay(50)

pyb.delay(100)

pwp2=pwp_n_2

pwp1=pwp_n_1

elif s[2:10]=='a55aff00':

pwp_n_3=pwp3

pwp_n_4=pwp4

while pwp3>pwp_n_3-21 or pwp4>pwp_n_4-21:

pwp3=pwp3-0.4

pwp4=pwp4-0.38

ch3.pulse_width_percent(pwp3)

ch4.pulse_width_percent(pwp4)

pyb.delay(50)

pyb.delay(300)

pwp3=pwp_n_3

pwp4=pwp_n_4

```

- LED(2).on() 激活模式。

- 子循环持续输出 PWM，并检测 IR。

- ad52/e718：分档减速/加速（不同速度区间用不同步长，可能是经验补偿电机非线性）。最低限速。

- e916/f20d：前进/后退方向。

- e31c：全高（可能刹车模式）。

- ba45：缓慢减右轮速（右转？），步长 0.35/0.4，每 30ms 更新。

- b847/bb44：备份当前方向，临时全低（停止？），渐减某 PWM 21%（短暂慢转），延迟 100ms 恢复（方向修正）。

- e619：全停。

- b946：减左前+右后（左转？），步长 0.5/0.38，每 10ms。

- f708/a55a：渐减左右 PWM 21%（短暂减速），延迟恢复（可能用于抖动或测试）。

#### 段落 16: 强避障模式 (ea15ff00)

```python

elif s[2:10]=='ea15ff00':

LED(1).on()

while True:

ch1.pulse_width_percent(pwp1)

ch2.pulse_width_percent(pwp2)

ch3.pulse_width_percent(pwp3)

ch4.pulse_width_percent(pwp4)

current_ir_state = ir_pin.value()

if last_ir_state == 1 and current_ir_state == 0:

code=decode_ir()

if code is not None:

print("IR Code:",hex(code))

s=hex(code)

if s[2:10]=='bf40ff00':

LED(1).off()

break

if s[2:10]=='e916ff00':

py1.high()

py2.low()

py3.low()

py4.high()

py5.high()

py6.low()

py7.low()

py8.high()

elif s[2:10]=='e619ff00':

py1.low()

py2.low()

py3.low()

py4.low()

py5.low()

py6.low()

py7.low()

py8.low()

if micros() - last_ultrasonic_time > 100000:  # 每200ms测一次（而不是每循环都测）

last_ultrasonic_time = micros()

last_ir_state=current_ir_state

trig_middle.high()

pyb.udelay(10)

trig_middle.low()

while echo_middle.value() == 0: pass

t_middle = micros()

while echo_middle.value() == 1: pass

duration_middle = micros() - t_middle

distance_middle = duration_middle * 0.034 / 2

trig_right.high()

pyb.udelay(10)

trig_right.low()

while echo_right.value() == 0: pass

t_right = micros()

while echo_right.value() == 1: pass

duration_right = micros() - t_right

distance_right = duration_right * 0.034 / 2

trig_left.high()

pyb.udelay(10)

trig_left.low()

while echo_left.value() == 0: pass

t_left = micros()

while echo_left.value() == 1: pass

duration_left = micros() - t_left

distance_left = duration_left * 0.034 / 2

#duration单位是us，所以340要*10^-4

if distance_middle<=20:

a=py1.value()

b=py2.value()

c=py3.value()

d=py4.value()

e=py5.value()

f=py6.value()

g=py7.value()

h=py8.value()

py1.low()

py2.high()

py3.high()

py4.low()

py5.low()

py6.high()

py7.high()

py8.low()

pwp1=81.081

pwp2=79.293

pwp3=79.694

pwp4=79.599

ch1.pulse_width_percent(pwp1)

ch2.pulse_width_percent(pwp2)

ch3.pulse_width_percent(pwp3)

ch4.pulse_width_percent(pwp4)

pyb.delay(1000)

py1.value(a)

py2.value(b)

py3.value(c)

py4.value(d)

py5.value(e)

py6.value(f)

py7.value(g)

py8.value(h)

else:

pwp1=pwp1x*(3/4*exp(-0.002*distance_left**2)-3/4*exp(-0.0005*distance_right**2)-exp(-0.02*distance_middle**2)+1)

pwp2=pwp2x*(3/4*exp(-0.002*distance_left**2)-3/4*exp(-0.0005*distance_right**2)-exp(-0.02*distance_middle**2)+1)

pwp3=pwp4x*(3/4*exp(-0.0005*distance_right**2)-3/4*exp(-0.002*distance_left**2)-exp(-0.02*distance_middle**2)+1)

pwp4=pwp4x*(3/4*exp(-0.0005*distance_right**2)-3/4*exp(-0.002*distance_left**2)-exp(-0.02*distance_middle**2)+1)

print(pwp1)

print(pwp2)

print(pwp3)

print(pwp4)

print(distance_middle)

print(distance_left)

print(distance_right)

last_ultrasonic_time=micros()

else:

pyb.udelay(10)

```

- LED(1).on() 激活。

- 类似避障模式，但阈值 20cm：太近时备份方向（后退），设基准 PWM，延迟 1s 恢复原方向。

- 调速公式系数不同（3/4，更强衰减；右侧高斯宽度更宽 -0.0005 vs -0.002，偏向右转逃避）。

- 最后的 `last_ir_state=current_ir_state` 在循环外（主循环末尾），更新 IR 状态以检测下一个下降沿。