manless_driving.py代码解释：

以下是对manless_driving.py文件的逐行详细解释。该代码运行在 MicroPython（pyboard）环境下，实现了一个基于三路超声波传感器的全向轮（Mecanum轮）小车**自动避障行驶**功能，同时支持简单的红外遥控切换前进/停止方向。

### 导入模块

```python

from pyb import Pin,Timer,micros

from math import pi,exp

```

- 导入 pyboard 核心模块：Pin（引脚控制）、Timer（定时器，用于PWM）、micros（微秒级计时）。

- 从 math 导入 π（未使用）和 exp（指数函数，用于避障算法中的高斯权重计算）。

### 定义电机方向控制引脚（H桥驱动，共8个引脚控制4个电机正反转）

```python

py1=Pin('Y1',Pin.OUT_PP)

py2=Pin('Y2',Pin.OUT_PP)

py3=Pin('Y3',Pin.OUT_PP)

py4=Pin('Y4',Pin.OUT_PP)

py5=Pin('Y5',Pin.OUT_PP)

py6=Pin('Y6',Pin.OUT_PP)

py7=Pin('Y7',Pin.OUT_PP)

py8=Pin('Y8',Pin.OUT_PP)

```

- Y1~Y8 配置为推挽输出，用于控制4个电机的转向（每电机需要2个引脚）。

### 定义PWM输出引脚（速度控制）

```python

px1=Pin('X1')

px2=Pin('X2')

px3=Pin('X3')

px4=Pin('X4')

px7=Pin('X7')

px8=Pin('X8')

py11=Pin('Y11')

```

- 这些引脚后面会被配置为PWM输出，目前只是声明对象。

### 注释掉的编码器引脚（备用，未使用）

```python

# px19=Pin('X19',Pin.IN)

# px20=Pin('X20',Pin.IN)

# px21=Pin('X21',Pin.IN)

# px22=Pin('X22',Pin.IN)

```

### 配置定时器用于PWM

```python

tim=Timer(2,freq=13213)

tim1=Timer(3,freq=1000)

```

- Timer2：13.2kHz 高频PWM，用于4个电机速度控制（高频可减少电机噪音）。

- Timer3：1kHz，备用通道（本代码中未实际使用）。

### 红外接收引脚

```python

ir_pin=pyb.Pin('X5',pyb.Pin.IN)

```

- X5 连接红外接收头，用于接收遥控器信号。

### 注释掉的旧测速函数（已废弃）

```python

# def measure_speed(a): ...

```

### 当前使用的脉冲测量函数（用于红外解码）

```python

def measure_pulse(level,timeout=20000):

start=pyb.micros()

while ir_pin.value()!=level:

if pyb.elapsed_micros(start)>timeout:return None

pulse_start=pyb.micros()

while ir_pin.value()==level:

if pyb.elapsed_micros(pulse_start)>timeout:return None

return pyb.elapsed_micros(pulse_start)

```

- 精确测量红外信号中某个电平（高或低）的持续时间（单位：μs），带20ms超时保护。

### NEC协议红外解码函数

```python

def decode_ir():

pulse_len=measure_pulse(0)

if pulse_len is None or not(8000<pulse_len<10000):return None

pulse_len=measure_pulse(1)

if pulse_len is None or not(4000<pulse_len<5000):return None

data=0

for i in range(32):

pulse_len=measure_pulse(0)

if pulse_len is None or not(500<pulse_len<600):return None

pulse_len=measure_pulse(1)

if pulse_len is None or (pulse_len>1000):

data |=(1<<i)   # 长脉冲为1

else:

data |=(0<<i)   # 短脉冲为0

return data

```

- 完整解码NEC协议32位红外码：先识别9ms低+4.5ms高引导码，再读取32位数据。

- 成功返回整数码值，失败返回None。

### 电机PWM基准值（平衡校准值）

```python

pwp1x=81.081

pwp2x=79.293

pwp3x=79.694

pwp4x=79.599

pwp1=0

pwp2=0

pwp3=0

pwp4=0

```

- `pwp1x~pwp4x`：四个电机直行时达到相同速度所需的PWM百分比（因电机差异需单独标定）。

- `pwp1~pwp4`：当前实际使用的PWM值，初始为0。

### 创建PWM通道（控制4个电机速度）

```python

ch1=tim.channel(1,Timer.PWM,pin=px1)

ch2=tim.channel(2,Timer.PWM,pin=px2)

ch3=tim.channel(3,Timer.PWM,pin=px3)

ch4=tim.channel(4,Timer.PWM,pin=px4)

ch5=tim1.channel(1,Timer.PWM,pin=px7)  # 未使用

ch6=tim1.channel(2,Timer.PWM,pin=px8)  # 未使用

ch7=tim1.channel(3,Timer.PWM,pin=py11)# 未使用

```

### 超声波传感器引脚定义

```python

trig_left = Pin('X6', Pin.OUT_PP)

trig_middle  = Pin('X7', Pin.OUT_PP)

trig_right   = Pin('X8', Pin.OUT_PP)

echo_right = Pin('Y9', Pin.IN)

echo_left = Pin('Y10', Pin.IN)

echo_middle = Pin('Y12', Pin.IN)

```

- 三个HC-SR04超声波模块：左、中、右。

### 初始化触发引脚为低电平

```python

trig_middle.low()

trig_left.low()

trig_right.low()

pyb.delay(100)

```

- 防止上电误触发，延时稳定。

### 上次超声波测量时间戳

```python

last_ultrasonic_time = 0

```

- 用于控制测距频率（每200ms一次）。

### 红外状态追踪变量

```python

last_ir_state = 1

```

- 记录上一次红外引脚状态，用于检测新按键的下降沿。

### 主循环开始

```python

while True:

ch1.pulse_width_percent(pwp1)

ch2.pulse_width_percent(pwp2)

ch3.pulse_width_percent(pwp3)

ch4.pulse_width_percent(pwp4)

```

- 每循环都实时更新四个电机的PWM值（确保速度及时响应变化）。

### 红外遥控检测与方向切换

```python

current_ir_state = ir_pin.value()

if last_ir_state == 1 and current_ir_state == 0:  # 检测下降沿 → 新按键

code=decode_ir()

if code is not None:

print("IR Code:",hex(code))

s=hex(code)

if s[2:10]=='e916ff00':  # 前进方向（全向轮正转组合）

py1.high(); py2.low(); py3.low(); py4.high()

py5.high(); py6.low(); py7.low(); py8.high()

elif s[2:10]=='e619ff00':  # 停止所有电机方向

py1.low(); py2.low(); ... py8.low()

```

- 仅支持两个遥控键：一个设为“前进”方向，一个设为“停止转向”。

### 超声波测距（每200ms执行一次）

```python

if micros() - last_ultrasonic_time > 200000:

last_ultrasonic_time = micros()

last_ir_state = current_ir_state  # 更新红外状态，防止测距期间错过按键

```

- 依次触发中间 → 右 → 左三个传感器，测量回波时间，计算距离（cm）：

```python

distance_middle = duration_middle * 0.034 / 2

# 声速 ≈ 340 m/s → 34000 cm/s → 0.034 cm/μs，除2是因为往返

```

### 避障逻辑

```python

if distance_middle <= 20:  # 正前方障碍物太近（≤20cm）

a=py1.value(); b=py2.value(); ... h=py8.value()  # 保存当前方向状态

# 切换为反方向（后退）

py1.low(); py2.high(); py3.high(); py4.low()

py5.low(); py6.high(); py7.high(); py8.low()

# 设置满速后退

pwp1=81.081; pwp2=79.293; pwp3=79.694; pwp4=79.599

# 立即应用PWM

ch1.pulse_width_percent(pwp1); ...

pyb.delay(1000)  # 后退1秒

# 恢复原来方向

py1.value(a); py2.value(b); ... py8.value(h)

```

- 遇到近距离障碍时：后退1秒，然后继续原方向前进。

```python

else:  # 无近距离障碍，正常避障调整速度

pwp1 = pwp1x * (0.5*exp(-0.002*distance_left**2) - 0.5*exp(-0.002*distance_right**2) - exp(-0.02*distance_middle**2) + 1)

pwp2 = pwp2x * (1/3*exp(-0.002*distance_left**2) - 0.5*exp(-0.002*distance_right**2) - exp(-0.02*distance_middle**2) + 1)

pwp3 = pwp4x * (0.5*exp(-0.002*distance_right**2) - 0.5*exp(-0.002*distance_left**2) - exp(-0.02*distance_middle**2) + 1)

pwp4 = pwp4x * (0.5*exp(-0.002*distance_right**2) - 0.5*exp(-0.002*distance_left**2) - exp(-0.02*distance_middle**2) + 1)

```

- 使用高斯函数构建“虚拟力场”：

- 距离越近，exp项越大 → 对应轮子速度被拉低更多。

- 实现平移避障：左侧近 → 右轮加速/左轮减速；前方近 → 整体减速。

- 系数不同（如pwp2用了1/3），可能是针对特定轮子布局微调。

### 调试打印

```python

print(pwp1)

print(pwp2)

print(pwp3)

print(pwp4)

print(distance_middle)

print(distance_left)

print(distance_right)

last_ultrasonic_time = micros()

```

### 非测距循环等待

```python

else:

pyb.udelay(10)

```

- 避免空转占用100% CPU。

### 总结：该程序功能

- 上电后默认进入**自动避障前进模式**。

- 用遥控器可切换前进方向或停止。

- 正前方≤20cm障碍 → 后退1秒。

- 其余情况 → 通过左右及前方距离动态调整四个轮子速度，实现平滑避障和巡航。

- 适合全向轮小车在室内自动漫游避障。